| Suivi des Elèves |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elèves : | Classe : | TP n° |
|  | Date : |  |
| Interventions : |  |  |
| Questions éventuelles : |  |  |
| Comportement : |  |  |
| Remarques : |  |  |

Travaux Pratiques

N°1

Le Moulinet de Pêche D.A.M

Quick Sel 130

Etude de la fonction :

Répartition uniforme du fil sur la bobine

|  | RECTORAT #### ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE |  |  | ##### LYCEE AMPERE |  |  |  | ## TP N° 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # TP DE CONSTRUCTION PREPARATION DU PROFESSEUR Le Moulinet de pêche |  |  |  |  | Equipe : ###### M. FRISCIA |  |
| B.E.P. : Tronc commun |  |  | 0 1an 2 ans Durée du TP : 2 heures |  |  |  |  |  |
| Centres d’intérêts : Etude des mouvements Compétences visées : - Identifier le mouvement d’un solide en rotation, translation dans un repère imposé. |  |  |  |  |  | Autres TP du centre d’intérêt : A voir |  |  |
| Ressources : - un système support : Moulinet de pêche - le moulinet de pêche réel en éclaté avec pièces repérées - un dossier de compte rendu de travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d’élève par équipe : - par équipe de 2 élèves |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Savoirs et savoirs-faire pré-requis : Inventorier les pièces constitutives d’un sous-ensemble ou d’un ouvrage. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Articulation du TP ou centre d’intérêt avec les autres TP, cours, TD : - Apport de connaissances sur : Le mouvement de rotation Le mouvement de translation Mouvement relation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relation aux autres enseignements : Objectifs partagés et action concertée avec les math / sciences : Rotation, translation, repère, mouvement relatif |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mise en situation :

L’objet technique est un moulinet de pêche pouvant être utilisé aussi bien en mer qu’en rivière.

Le schéma ci-contre montre une utilisation classique : canne à lancer et ligne à poser.

Fonction globale :

Permettre la pose et la dépose d’une ligne (dans le cas de l’utilisation définie ci-dessus).

# Fonctions Principales :

Déroulement d’une séance de pêche :

1-Lancer de la ligne : L’opérateur doit relever le pick-up et immobiliser le fil avec l’index.

Il lance alors la ligne en relâchant le fil au bon moment.

2-Attente : La ligne reposant au fond de l’eau, l’opérateur doit la tendre.

Pour cela, il tourne la manivelle, ce qui a pour effet de remettre le pick-up automatiquement en place et d’enrouler le fil autour de la bobine sur toute sa longueur (translation alternative de la bobine).

3-Dépose de la ligne : Dans le cas d’une prise, l’opérateur, après avoir ferré, doit ramener la ligne en tournant la manivelle.

Si la prise est trop importante, il peut être nécessaire de la fatiguer. Pour cela il faut agir sur le frein de manière à laisser se dévider la bobine lorsque la tension devient trop importante.

Lancer de la ligne

Présentation du moulinet :

Pick-up

Poulie de guidage

Bobine

Manivelle

Molette de réglage du frein

Dispositif de blocage

Porte-

bobine

Sens de rotation de la manivelle pour obtenir l’enroulement du fil.

Sous-fonctions réalisées par le moulinet de pêche :

- Retour automatique du Pick-up.

- Dispositif de blocage en rotation du porte-bobine.

- Dispositif de freinage du déroulement du fil.

- Répartition uniforme du fil sur la bobine.

Première partie : Manipulations

- Débrayez le Pick-up. Actionnez la manivelle.

Que se passe t-il ?

- Actionnez le dispositif de blocage et tournez la manivelle dans les deux sens.

Que se passe t-il ?

- Actionnez la molette de réglage du frein et manipulez le moulinet.

Quel est l’effet de la manipulation de cette molette ?

### Deuxième partie : Analyse du retour automatique du Pick-up

- Quelle est la nature du mouvement du Pick-up par rapport au porte-bobine ?

### A l’aide du tournevis, démontez les 2 plaques de protection du porte-bobine

Plaque protectrice

Vis

Manipulez le moulinet et observez le mouvement des différentes pièces participant à la fonction étudiée.

12

10

11

15 (Pick-up)

7

11

64

8

62

Vue éclatée

10

- Quelle est la nature du mouvement de la pièce 8 par rapport à la pièce 7 ?

- Quelle est la pièce qui n’est pas représentée sur la vue éclatée du système ?

- Quelle est la fonction de cette pièce ?

Retirez la bobine en appuyant sur le bouton et en tirant simultanément.

Bouton-poussoir

Une fois la bobine retirée, retirez l’écrou.

Attention, l’écrou possède un pas à gauche.

- Quelle est la particularité d’un pas à gauche ?

Appelez le professeur

Ecrou

Après avoir démonté le porte-bobine du corps, débrayez le Pick-up et actionnez manuellement la pièce 8.

- Que constatez-vous ?

- Sur la vue en perspective du document réponse 3, coloriez la ou les surfaces intervenant dans le retour en position du Pick-up.

- Expliquez en quelques mots le fonctionnement du retour automatique.

Appelez le professeur

Procédez au remontage

Documents Réponse

Elève

Document Réponse 1

PREMIERE PARTIE :

Question 1 :

Question 2 :

Question 3 :

DEUXIEME PARTIE :

Question 4 :

Question 5 :

Document Réponse 2

Question 6 :

Question 7 :

Question 8 :

Question 9 :

Question 10 : (Document réponse 3)

Question 11 : ( Répondez au dos du document réponse 3)

Document réponse 3

Correction

T.P. N°1

Document Réponse 1

PREMIERE PARTIE :

Le Pick-up se remet en position embrayée.

Question 1 :

La rotation de la manivelle n'est possible que dans le sens de rotation correspondant à la remontée du fil de pêche.

Question 2 :

Plus on sert la molette de frein, plus la rotation de la bobine est difficile. Inversement, plus on desserre la molette, plus la rotation de la bobine est aisée.

Question 3 :

DEUXIEME PARTIE :

Le mouvement du Pick-up par rapport au porte-bobine est une Rotation.

Question 4 :

La pièce 8 a un mouvement de Translation par rapport à la pièce 7.

Question 5 :

CORRECTION

Document Réponse 2

La pièce qui n'est pas représentée sur la vue éclatée du mécanisme est un ressort.

Question 6 :

Le ressort permet au Pick-up de rester de façon stable dans une position débrayée ou embrayée.

Question 7 :

L'écrou a un pas à gauche, cela a la conséquence suivante : il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour visser (inversement, il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour dévisser).

Question 8 :

La translation de la pièce 8 a pour conséquence de ramener le Pick-up en position embrayé

Question 9 :

Question 10 : (document réponse 3)

Question 11 : ( répondez au dos du document réponse 3)

CORRECTION

Document réponse 3

CORRECTION

Proposition de Réponse à la question 11 :

Après avoir débrayé le Pick-up, le fait de tourner la manivelle entraîne en rotation le porte-bobine par rapport au corps du moulinet. A cet instant, la pièce 8 qui est plaquée contre le corps du moulinet va suivre une trajectoire définie par la forme du corps. Ainsi, la pièce 8 va se translater et entraîner en rotation par la même occasion le Pick-up qui se remet en position embrayée. Un ressort contribue à maintenir le Pick-up dans sa nouvelle position.

Travaux PRatiques

N°2

Le Moulinet de Pêche D.A.M

Quick Sel 130

Etude de la fonction :

Répartition uniforme du fil sur la bobine

|  | RECTORAT #### ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE |  |  | ##### LYCEE AMPERE |  |  |  | ## N° 1 Page : 27/41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # TP DE CONSTRUCTION PREPARATION DU PROFESSEUR Le Moulinet de pêche |  |  |  |  | Equipe : ###### M. FRISCIA |  |
| B.E.P. : Tronc commun |  |  | 0 1an 2 ans Durée du TP : 2 heures |  |  |  |  |  |
| Centres d’intérêts : Etude des mouvements Compétences visées : - Identifier le mouvement d’un solide en rotation, translation dans un repère imposé. |  |  |  |  |  | Autres TP du centre d’intérêt : A voir |  |  |
| Ressources : - un poste informatique : logiciel SOLIDWORKS implanté - un système support : Moulinet de pêche - le moulinet de pêche réel en éclaté avec pièces repérées - un dossier de manipulation - un dossier de compte rendu de travaux - un dossier ressources du logiciel SOLIDWORKS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d’élève par équipe : - par équipe de 2 élèves ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Savoirs et savoirs-faire pré requis : Inventorier les pièces constitutives d’un sous-ensemble ou d’un ouvrage. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Articulation du TP ou centre d’intérêt avec les autres TP, cours, TD : - Apport de connaissances sur : Le mouvement de rotation Le mouvement de translation La notion de repère Mouvement relatif |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relation aux autres enseignements : Objectifs partagés et action concertée avec les math / sciences : Rotation, translation, repère, mouvement relatif |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mise en situation :

L’objet technique est un moulinet de pêche pouvant être utilisé aussi bien en mer qu’en rivière.

Le schéma ci-contre montre une utilisation classique : canne à lancer et ligne à poser.

Fonction globale :

Permettre la pose et la dépose d’une ligne (dans le cas de l’utilisation définie ci-dessus).

# Fonctions Principales :

Déroulement d’une séance de pêche :

1-Lancer de la ligne : L’opérateur doit relever le pick-up1 et immobiliser le fil avec l’index.

Il lance alors la ligne en relâchant le fil au bon moment.

2-Attente : La ligne reposant au fond de l’eau, l’opérateur doit la tendre.

Pour cela, il tourne la manivelle, ce qui a pour effet de remettre le pick-up automatiquement en place et d’enrouler le fil autour de la bobine sur toute sa longueur (translation alternative de la bobine).

3-Dépose de la ligne : Dans le cas d’une prise, l’opérateur, après avoir ferré, doit ramener la ligne en tournant la manivelle.

Si la prise est trop importante, il peut être nécessaire de la fatiguer. Pour cela il faut agir sur le frein de manière à laisser se dévider la bobine lorsque la tension devient trop importante.

Lancer de la ligne

Présentation du moulinet :

Pick-up

Poulie de guidage

Bobine

Manivelle

Molette de réglage du frein

Dispositif de blocage

Porte-

bobine

Plexiglas de protection

Sous-fonctions réalisées par le moulinet de pêche :

- Retour automatique du Pick-up.

- Dispositif de blocage en rotation du porte-bobine.

- Dispositif de freinage du déroulement du fil.

- Répartition uniforme du fil sur la bobine.

1

47

44

46

Porte-bobine

Manivelle

22

40

39

20

57

53

36

53

67

48

Plexiglas

45

66

35

52

33

Molette de frein

60

53

Etude de la fonction : Répartition du fil sur la bobine

Première partie : Manipulations & Observations

- Actionnez la manivelle et observez le mouvement du Pick-up et de la bobine.

  - Quelle est la nature du mouvement du Porte-bobine par rapport au corps du moulinet ?

  - Quelle est la nature du mouvement de la bobine par rapport au corps du moulinet?

Remarque : Indiquez sur quel(s) axe(s) du repère s’appuient les mouvements.

(repère défini en bas de la page)

- En observant à travers le plexiglas, on peut s’apercevoir que la manivelle transmet un mouvement à la pièce 48 et la pièce 45.

- Quelle est la nature du mouvement de la pièce 48 par rapport au corps du moulinet ?

- Quelle est la nature du mouvement de la pièce 45 par rapport au corps du moulinet ?

- De quelle manière la transmission du mouvement est réalisée entre la pièce 48 et 45 ?

Remarque : Indiquez sur quel(s) axe(s) du repère s’appuient les mouvements.

Y

Z

X

Deuxième partie : Démontage et Analyse

Appelez de professeur

Dévissez la molette 60 afin de démonter la manivelle.

Molette 60

### A l’aide du tournevis, démontez la plaques de protection en plexiglas en retirant les vis.

Vis

Plexiglas

Retirez la pièce 48

- Mettre en rotation manuellement la pièce 45.

- Quel est l’effet de la mise en rotation de la pièce 45 sur la pièce 46 ?

- Quel le mouvement de la pièce 46 ?

Remarque : Indiquez sur quel(s) axe(s) du repère s’appuient les mouvements.

Appelez le professeur

Après avoir démonter l’ensemble constitué des pièces 46 et 47.

- Manipulez la pièce 46 et observez ses formes ainsi que les formes de la pièce 45.

- Sur le Document Réponse 3 coloriez les surfaces des pièces 46 et 45 qui contribuent à la transformation de mouvement.

- Sur la vue éclatée du moulinet étudié coloriez d’une même couleur les pièces ayant un rôle dans la sous fonction : translation alternative de la bobine.

- Sur la vue éclatée du moulinet étudié coloriez d’une même couleur les pièces ayant un rôle dans la sous fonction : rotation du porte-bobine.

Appelez le professeur

Procédez au remontage

Documents Réponse

Elève

Document Réponse 1

Etude de la fonction : Répartition du fil sur la bobine

Première partie : Manipulations & Observations

Question 1.a :

Question 1.b :

Question 2.a :

Question 2.b :

Question 2.c :

Document Réponse 2

Deuxième partie : Démontage et Analyse

Question 3.a :

Question 3.b :

Document Réponse 3

Pièce 46

Pièce 45

Document Réponse 4

Correction

T.P. N°2

Document Réponse 1

Etude de la fonction : Répartition du fil sur la bobine

Première partie : Manipulations & Observations

Le porte-bobine a un mouvement de rotation d'axe Z par rapport au corps du moulinet.

Question 1.a :

La bobine a un mouvement de translation suivant l'axe Z par rapport au corps du moulinet.

Question 1.b :

La pièce 48 a un mouvement de rotation d'axe X par rapport au corps du moulinet (pièce 22).

Question 2.a :

La pièce 45 a un mouvement de rotation d'axe X par rapport au corps du moulinet (pièce 22).

Question 2.b :

La transmission du mouvement de la pièce 48 à 45 se fait par l'intermédiaire d'un engrenage.

Question 2.c :

CORRECTION

Document Réponse 2

Deuxième partie : Démontage et Analyse

La rotation de la pièce 45 suivant l'axe X entraîne en translation la pièce 46 suivant l'axe Z.

Question 3.a :

Le mouvement de la pièce 46 est une translation alternative suivant l'axe Z.

Question 3.b :

CORRECTION

Document Réponse 3

CORRECTION

Pièce 46

Pièce 45

Document Réponse 4

CORRECTION

Voir page suivante : Présentation du moulinet

1 Voir page suivante : Présentation du moulinet